Техническое задание

| Наименование характеристик | значение | Обоснование необходимости использования дополнительных характеристик, не предусмотренных в позиции КТРУ* |
| --- | --- | --- |
| Год выпуска | Не ранее 2022 г. | Необходим новый автомобиль |
| Тип легкового автомобиля | Универсал | В соответствии с КТРУ 29.10.20.000-00000012 |
| Количество дверей | Не менее 5 | Для обеспечения потребностей заказчика в комфортной перевозке пассажиров |
| Количество посадочных мест | 5 штук | В соответствии с КТРУ 29.10.20.000-00000012 |
| длина | Не менее 4050 мм. | Обеспечение требуемых габаритных размеров товара и комфортного размещения пассажиров в салоне. |
| Ширина (без учета зеркал) | Не менее 1800 мм. |  |
| Ширина (с учетом зеркал) | Не менее 2120 мм. |  |
| Высота | Не менее 1650 мм. |  |
| База | Не менее 2450 мм. | Для осуществления поездок по дорогам разных категорий содержания и с разными типами покрытия |
| Дорожный просвет | не менее 220 мм. |  |
| Рабочий объем двигателя | > 1500 и ≤ 2000 Кубический сантиметр; миллилитр | В соответствии с КТРУ 29.10.20.000-00000012 |
| Мощность двигателя | < 100 лошадиная сила | В соответствии с КТРУ 29.10.20.000-00000012 |
| Тип привода | Полноприводный | В соответствии с КТРУ 29.10.20.000-00000012 |
| Максимальная скорость | Не менее 140 км/ч | с целью соблюдения требований энергетической эффективности |
| Тип коробки передач | Механика | В соответствии с КТРУ 29.10.20.000-00000012 |
| Тип трансмиссии | механическая | В соответствии с типом коробки передач |
| Тип двигателя | Бензиновый | В соответствии с КТРУ 29.10.20.000-00000012 |
| Тормозные механизмы передние | дисковые | В соответствии с КТРУ 29.10.20.000-00000012 |
| Тормозные механизмы задние | барабанные | В соответствии с КТРУ 29.10.20.000-00000012 |
| Объем топливного бака | Не более 58 л. | Для обеспечения максимального запаса хода |
| Материал салона | текстиль | В соответствии с КТРУ 29.10.20.000-00000012 |
| Расход топлива, л/100 км: | Загородный режим не более 9 Городской режим не более 14 Смешанный тип не более 11 | с целью соблюдения требований энергетической эффективности |
| Размер колесных дисков | 15 дюйм (25,4 мм.) | В соответствии с КТРУ 29.10.20.000-00000012 |
| Тип колесных дисков | стальные | Выдерживают большие нагрузки, высокая ремонтопригодность |
| Шины | Не менее R15 | В соответствии с размерностью колесных дисков |
| Комплектация транспортного средства | Усилитель рулевого управления Боковые зеркала заднего вида с подогревом | В соответствии с КТРУ 29.10.20.000-00000012 |
| Блокировка межосевого дифференциала | наличие | Для увеличения проходимости автомобиля, обеспечения жесткого соединения передней и задней осей между собой и полной реализации полноприводных возможностей автомобиля. |
| Сапуны переднего и заднего моста | наличие | Для уравнивания давление внутри картера ДВС |
| Крепления для детских сидений | Наличие | Обеспечение безопасности при перевозке детей |
| Дневные ходовые огни | наличие | Для обеспечения безопасности при движении в разное время суток и в разных погодных условиях |
| Розетка 12V, розетка USB | Наличие | Для обеспечения возможности подключения оборудования |
| Бортовой компьютер | Наличие | Для своевременного определения технического состояния автомобиля |
| Виброизоляция | наличие | Для снижения уровня вибрации при движении |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | Наличие | Для обеспечения комфортных условий водителя и переднего пассажира |
| Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | Наличие |  |
| Воздушный фильтр салона | Наличие | Для обеспечения комфортных условий водителя и пассажиров (для очистки воздуха, поступающего в салон, от различных загрязнений) |
| Центральный замок | Наличие | Для обеспечения быстрого закрывания и открывания автомобиля |
| Электростеклоподъемники передних дверей | Наличие | Для обеспечения комфортного микроклимата в салоне при минимальных усилиях со стороны пассажиров |
| Магнитола, 2 динамика | наличие | Для обеспечения комфортных условий в салоне при поездке |
| Молдинги боковых дверей | Наличие | Для защиты кузова автомобиля от механических повреждений |
| Запасное полноразмерное стальное колесо 15” | Наличие | Для безопасного движения автомобиля при замене колеса |
| Коврики в салон, коврик в багажник | Наличие | Для препятствия соприкосновения обивки и металлических элементов кузова с водой и грязью, обеспечивают надежную защиту от коррозии, появления плесени, загнивания |
| Аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки, буксировочный трос | Наличие | В соответствии с требованиями к безопасности автотранспортных средств |
| Дефлекторы дверей | Наличие | Для защиты кузова и стекол от различных мелких повреждений, насекомых, пыли, препятствие попадания осадков в салон автомобиля |
| Амортизаторы капота | Наличие | для фиксации капота в открытом положении |
| Защитная сетка радиатора | Наличие | Для защиты узлов и агрегатов двигателя от механических повреждений |

* Дополнительные характеристики поставляемого товара включены в настоящее техническое задание в соответствии с пунктом 5 правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145.

Инструкция по заполнению заявки

1. При указании в описании объекта закупки показателей товара с использованием символа « < »,участником закупки указывается конкретный показатель, превышающий  данное значение.

2. При указании в описании объекта закупки показателей товара с использованием диапазона символами « >   и  ≤ », участник закупки должен указать конкретный показатель, предлагаемого им товара, из указанного диапазона, без сопровождения знаками «> и ≤», но не равный минимальному значению, указанному под знаком «>».

3. При указании в описании объекта закупки показателей товара с использованием слов «не менее», «не ранее» участником закупки указывается конкретный показатель, равный значению, указанному в описании объекта закупки или превышающий.

4. При указании в описании объекта закупки показателей товара с использованием слов «не более» участником закупки указывается конкретный показатель, равный или меньший значения, указанного в описании объекта закупки.

5. При указании в описании объекта закупки показателей товара, значение которых сопровождается словом «наличие», участник закупки воспроизводит характеристики и показатели товара в неизменном виде и обеспечивает обязательное присутствие данного показателя и характеристики поставляемого товара.