Приложение

к государственному (муниципальному)контракту

№ ________

от «____» _____________2023 г.

Техническое задание

на проведение комплексных кадастровых работ

| № п/п | Наименование разделов | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик (полное и/или сокращенное наименование) | Согласно приложению 1 к настоящему Техническому заданию |
| 2. | Исполнитель | Определяется по результатам конкурса |
| 3. | Предмет контракта | Выполнение комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов, указанных в приложении 1.1 к настоящему техническому заданию |
| 4. | Основание для выполнения работ | Глава 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (далее – Федеральный закон № 221-ФЗ) |
| 5. | Цель работы: | Выполнение комплексных кадастровых работ, в ходе которых производится: - уточнение местоположения границ земельных участков, расположенных на территории кадастровых кварталов, на территории которых проводятся комплексные кадастровые работы; - установление или уточнение местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, указанных в части 1 статьи 42.1 Федерального закона № 221-ФЗ; - обеспечение образования земельных участков, на которых расположены здания, в том числе многоквартирные дома, сооружения, за исключением сооружений, являющихся линейными объектами; - обеспечение образования земельных участков общего пользования, занятых площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами; - исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ объектов недвижимости. Комплексные кадастровые работы проводятся в отношении всех объектов недвижимости, расположенных в кадастровых кварталах, в том числе: - земельных участков, сведения Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) о которых не соответствуют установленным на основании от 13.07.2015 Федерального закона № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ) требованиям к описанию местоположения границ земельных участков; - земельных участков, образование которых предусмотрено документами, указанными в части 6 статьи 42.1 Федерального закона № 221-ФЗ; - зданий, сооружений (за исключением линейных объектов), а также объектов незавершенного строительства, сведения о которых содержатся в ЕГРН. |
| 6. | Задачи работ | - подготовить карты-планы территории (далее – КПТР), содержащие необходимые для внесения в ЕГРН сведений о земельных участках, зданиях, сооружениях, об объектах незавершенного строительства, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ в порядке, установленном Федеральным законом № 221-ФЗ и Федеральным законом № 218-ФЗ; - обеспечить представление КТПР в орган регистрации прав; - обеспечить внесение сведений, содержащихся в КПТР в ЕГРН об объектах недвижимости, в отношении которых осуществлены комплексные кадастровые работы в кадастровых кварталах, указанных в приложении 1.1 к настоящему техническому заданию. |
| 7. | Нормативная правовая база | - Земельного кодекса Российской Федерации; - Градостроительного кодекса Российской Федерации; - Федерального закона № 221-ФЗ; - Федерального закона № 218-ФЗ; - Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2021 № 2148 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных»; – Приказа Росреестра от 04.08.2021 № П/0337 «Об установлении формы карты-плана территории, формы акта согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ и требований к их подготовке» (далее – Приказ № 0337); - Приказа Минэкономразвития России от 20.04.2015 № 244 «Об утверждении формы и содержания протокола заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ»; - Приказа Минэкономразвития России от 23.04.2015 № 254 «Об утверждении формы извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ и примерной формы и содержания извещения о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ»; - Приказа Минэкономразвития России от 06.11.2019 № 728 «Об утверждении формы сведений о выявленных расположенных в границах выполнения комплексных кадастровых работ земельных участках, сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости и в отношении которых у использующих их лиц отсутствуют документы, устанавливающие или подтверждающие право пользования земельным участком, в том числе на условиях сервитута, либо иные документы, допускающие в соответствии сземельным законодательством использование земельных участков без предоставления или установления сервитута, а также зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости и в отношении которых у использующих их лиц отсутствуют правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы»; - Приказа Росреестра от 23.10.2020 № П/0393 «Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места»; - Постановление Правительства Забайкальского края от 09.06.2015 № 296 «Об утверждении Типового регламента работы согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории Забайкальского края»; - Закона РФ от 21.07.1993 № 5485-I «О государственной тайне»; - Указа Президента РФ от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне»; - постановления Правительства РФ от 15.04.1995 № 333 «О лицензировании деятельности предприятий, учреждений и организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны» (степень секретности разрешенных к использованию сведений «секретно»; - Приказа Минэкономразвития РФ от 27 февраля 2017г. № 1с/МО; - Инструкции по определению и обеспечению секретности топографо-геодезических, картографических, гравиметрических, аэросъемочных материалов и материалов космических съемок на территории СССР (СТГМ -90) с требованиями дополнения ПАРО-90; - Руководства по аэрофотосъемке в картографических целях (РАФ-89), М., РИО ВТУ ГШ, 1989 г; - Руководства по оценке качества исходных материалов аэрокосмических съемок и производной продукции в цифровой и аналоговой форме. ГКИНП (OHTA)-12-274-03, М., Роскартография, 2003 г.; иных нормативных правовых актов. |
| 8. | Исходные данные | В качестве основных исходных материалов и данных для выполнения работ используются: сведения ЕГРН; картографические материалы, хранящиеся в государственных фондах пространственных данных (Управление Росреестра по Забайкальскому краю, ФГБУ «Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных»); документы и материалы государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства (Управление Росреестра по Забайкальскому краю); данные единой электронной картографической основы (Управление Росреестра по Забайкальскому краю); каталоги координат пунктов государственной геодезической сети, государственных сетей специального назначения (Управление Росреестра по Забайкальскому краю); ситуационные планы, содержащиеся в технических паспортах объектов недвижимости, расположенных на таких земельных участках, подготовленных органами и организациями по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации; материалы лесоустройства, планово-картографические материалы, имеющиеся в районных органах архитектуры, строительства и жилищного хозяйства, городских, поселковых, сельских органах местной администрации; документы по территориальному планированию (в том числе планшеты) муниципальных образований (схемы территориального планирования муниципальных районов, генеральные планы поселений, генеральные планы городских округов); и иные документы, позволяющие однозначно установить описание местоположения объекта недвижимости (КГБУ «Забайкальский архивно-геоинформационный центр», органы местного самоуправления); правила землепользования и застройки в действующей редакции (Федерльная Государственная Информационная Система Территориального Планирования (ФГИС ТП)). В случае выполнения комплексных кадастровых работ с учетом особенностей, установленных частью 6 статьи 42.1 Федерального закона № 221-ФЗ, используются соответствующие материалы для выполнения таких работ. Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты подписания контракта передает Исполнителю кадастровые планы территорий на кадастровые кварталы. Заказчик в течение 3 (Трёх) рабочих дней с даты получения запроса от Исполнителя передает Исполнителю документы, содержащие сведения о первоначальных характеристиках (площадях) уточненных земельных участках в случае возникновения необходимости исправления реестровых ошибок таких земельных участков и объектов недвижимости, предусмотренные частью 10 статьи 22 Федерального закона № 218-ФЗ, в том числе все архивные сведения, имеющиеся у Заказчика, органов местного самоуправления на территории выполнения указанных работ, если таковые не являются Заказчиками, в Государственном фонде данных и др. Сбор сведений, необходимых для выполнения работ, содержащихся в технических паспортах, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации осуществляется Исполнителем своими силами и за свой счет. |
| 9. | Описание территории с указанием ее наименования | Согласно приложению 1 к настоящему Техническому заданию |
| 10. | Содержание работ | Выполнение работ осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона № 221-ФЗ с учетом нижеследующих особенностей. 10.1. Подготовительный этап. 10.1.1. В рамках подготовительного этапа Заказчик обязан: оказать содействие Исполнителю в получении Исполнителем документов, необходимых для выполнения комплексных кадастровых работ, исходных данных в объеме, предусмотренном Федеральным законом № 221-ФЗ; обеспечить информирование граждан и юридических лиц начале выполнения комплексных кадастровых работ в соответствии с частью 1 статьи 42.7 Федерального закона № 221-ФЗ; сформировать согласительную комиссию в соответствии с частью 1 статьи 42.10 Федерального закона № 221-ФЗ. 10.1.2. В рамках подготовительного этапа Исполнитель обязан: получить документы, содержащие необходимые для выполнения комплексных кадастровых работ исходные данные; уведомить правообладателей объектов недвижимости, являющихся в соответствии с частью 1 статьи 42.1 Федеральным законом № 221-ФЗ объектами комплексных кадастровых работ, о начале выполнения таких работ в порядке, установленном статьей 42.7 Федерального закона № 221-ФЗ; предоставить в орган регистрации прав заявления о внесении в ЕГРН сведений об адресе электронной почты и (или) о почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также с лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права или обременение объекта недвижимости (далее – адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя), если указанные лица являются правообладателями объектов недвижимости, в отношении которых выполняются комплексные кадастровые работы, и заявлений о внесении в ЕГРН сведений о ранее учтенных объектах недвижимости, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с предоставленными правообладателями этих объектов и заверенными в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона № 218-ФЗ, копиями документов, устанавливающих или подтверждающих права на эти объекты недвижимости, которые в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона № 218-ФЗ считаются ранее учтенными, но сведения о которых отсутствуют в ЕГРН либо права на которые возникли до дня вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и не прекращены и государственный кадастровый учет которых не осуществлен; 10.1.3. В результате подготовительного этапа Заказчику предоставляются: копии документов, подтверждающие получение исполнителем исходных картографических и геодезических данных; информационное письмо, подтверждающее наличие необходимых документов, указанных в части 6 статьи 42.1 Федерального закона № 221-ФЗ, для проведения работ; копии документов, подтверждающие уведомление правообладателей объектов недвижимости, являющихся в соответствии с частью 1 статьи 42.1 Федерального закона № 221-ФЗ объектами комплексных кадастровых работ, о начале таких работ и иных заинтересованных лиц; копии документов, подтверждающих внесение в ЕГРН сведений о ранее учтенных земельных участках в соответствии с частями 4, 4.1 статьи 42.6 Федерального закона № 221-ФЗ. 10.2. 1 этап. 10.2.1. Исполнитель обязан: обследовать пункты исходной геодезической основы (в случае выполнения работ геодезическим методом, методом спутниковых геодезических измерений (определений); обследовать объекты комплексных кадастровых работ, определить их характеристики и местоположение; определить перечень объектов недвижимости, сведения о которых необходимо включить карту-план территории; указать на местности местоположение границ земельных участков в соответствии с подготовленным проектом карты-плана территории в случае, предусмотренном частью 1 статьи 42.1 Федерального закона № 221-ФЗ; выполнить геодезические работы – сгущение съемочного обоснования (в случае выполнения работ геодезическим методом, методом спутниковых геодезических измерений (определений); определить координат характерных точек границ объектов недвижимости, расположенных в кадастровых кварталах, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы, методами, определенными Приказом № 0337; проведение аэрофотосъемки местности в границах кадастровых кварталов с точностью, необходимой для постановки на государственный кадастровый учет, с изготовлением цифрового картографического материала – ортофотопланов в масштабе 1:500. Проведение аэрофотосъемки местности предусматривает наличие у Подрядчика лицензии на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданной Федеральной службой безопасности Российской Федерации или ее территориальными органами; подготовить информацию о возможности образования земельных участков на территории выполнения комплексных кадастровых работ, включающую кадастровые номера исходных земельных участков, сведения о способе образования земельных участков, местоположении границ, площади и виде (видах) разрешенного использования образуемых земельных участков, в случае, если в результате уточнения местоположения границ земельного участка, в отношении которого выполняются комплексные кадастровые работы, за исключением случая исправления реестровой ошибки в описании местоположения границ земельного участка, получено значение площади земельного участка, которое превышает значение площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с земельным законодательством, либо более чем на десять процентов, если предельный минимальный размер земельного участка не установлен (часть 4 статьи 42.8 Федерального закона № 221-ФЗ); запросить письменное согласие у правообладателя земельного участка с результатами комплексных кадастровых работ в случае, если при исправлении реестровой ошибки в описании местоположения границ такого земельного участка получено значение площади земельного участка, которое меньше значения площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на десять процентов, и отсутствует возможность соблюдения требований пункта 1 части 3 статьи 42.8 Федерального закона № 221-ФЗ; предоставить в орган регистрации прав заявления о внесении в ЕГРН сведений об адресе электронной почты и (или) о почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также с лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права или обременение объекта недвижимости (далее – адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя), если указанные лица являются правообладателями объектов недвижимости, в отношении которых выполняются комплексные кадастровые работы, предоставить в орган регистрации прав заявления о внесении в ЕГРН сведений о ранее учтенных объектах недвижимости, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с предоставленными правообладателями этих объектов и заверенными в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона № 218-ФЗ, копиями документов, устанавливающих или подтверждающих права на эти объекты недвижимости, которые в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона № 218-ФЗ считаются ранее учтенными, но сведения о которых отсутствуют в ЕГРН либо права на которые возникли до дня вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и не прекращены и государственный кадастровый учет которых не осуществлен. направить сведения о выявленных объектах (включая сведения о местоположении границ и площади земельного участка, местоположении зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке) Заказчику и в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного земельного надзора в случае выявления расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ земельных участков, сведения о которых отсутствуют в ЕГРН и в отношении которых у использующих их лиц отсутствуют документы, устанавливающие или подтверждающие право пользования земельным участком, в том числе на условиях сервитута, либо иные документы, допускающие в соответствии с земельным законодательством использование земельных участков без предоставления или установления сервитута, а также зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, сведения о которых отсутствуют в ЕГРН и в отношении которых у использующих их лиц отсутствуют правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы; формирование карт-планов территории в виде XML-документа. подготовка карт-планов территории; проверка карт-планов территории на соответствие сведениям ЕГРН с использованием сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера»; 10.2.2. В результате 1 этапа Исполнитель представляет Заказчику: - копии документов, подтверждающих внесение в ЕГРН сведений о ранее учтенных земельных участках в соответствии с частями 4, 4.1 статьи 42.6 Федерального закона № 221-ФЗ. - проекты карт-планов территории кадастровых кварталов в виде XML-документа, в том числе и на бумажном носителе. 10.3. 2 этап. 10.3.1. Исполнитель обязан: направить проекты карт-планов территории для анализа пространственных данных в филиал ППК Роскадастра по Забайкальскому краю»; обеспечить исправления замечаний к проектам карт-планов территории, полученных ППК Роскадастра по Забайкальскому краю»; представить в согласительную комиссию проекты карт-планов территории, в том числе в форме документа на бумажном носителе, для его рассмотрения и утверждения на заседаниях согласительной комиссии; участвовать в заседаниях согласительной комиссии по рассмотрению представленных проектов карт-планов территории; вносить необходимые изменения в карту-план территории в соответствии с заключениями согласительной комиссии о необходимости изменения Исполнителем комплексных кадастровых работ карты-плана территории; по результатам согласования оформить карту-план территорий в окончательной редакции; проверить подготовленные карты-планы территории с использованием сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера»; представить Заказчику комплексных кадастровых работ: проекты карт-планов территории для его рассмотрения и утверждения; сведения об указанных в части 4.1 статьи 42.1 Федерального закона № 221-ФЗ выявленных объектах, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ; информацию о выявленных объектах, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ, и (или) предусмотренную частью 4 статьи 42.8 Федерального закона № 221;информацию о границах фактического использования земельных участков в случае, если сведения о таких границах не могут быть внесены в ЕГРН при осуществлении государственного кадастрового учета в связи с уточнением местоположения границ земельного участка и для указанной цели требуется образование нового земельного участка в установленном Земельным кодексом Российской Федерации порядке (при наличии таких сведений и (или) информации). 10.3.2. Заказчик обязан: направить извещение о проведении заседания согласительной комиссии; провести заседание согласительной комиссии; принять и рассмотреть возражения относительно местоположения границ земельных участков, а также согласия правообладателя земельного участка, предусмотренного частью 5 статьи 42.8 Федерального закона № 221-ФЗ; утвердить представленные карты-планы территорий в течение 5 рабочих дней; направить карты-планы территорий в срок не более 3 рабочих дней со дня утверждения в орган регистрации прав в порядке, установленном частью 3 статьи 19 Федерального закона № 218-ФЗ для внесения сведений об объектах недвижимости в ЕГРН. 10.3.3. Результатом 2 этапа является утвержденные Заказчиком карты-планы территории и направление их в орган регистрации прав. 10.4. 3 этап 10.4.1. Заказчик обязан направить карт-планы территорий в срок не более 3 рабочих дней со дня утверждения в орган регистрации прав в порядке, установленном частью 3 статьи 19 Федерального закона № 218 для внесения сведений об объектах недвижимости в ЕГРН; 10.4.2. Исполнитель обязан: в случае приостановления осуществления государственного кадастрового учета в течение десяти рабочих дней устранить причины такого приостановления. 10.4.3. Заказчик получает документы по результатам внесения сведений в ЕГРН. 10.4.4. Сдача Заказчику результатов работ осуществляется после внесения сведений в ЕГРН. Исполнитель направляет Заказчику акт выполненных работ в 2 (двух) экземплярах с приложением счета и счета-фактуры (при наличии). 10.4.5. Исполнитель вправе выполнить вышеуказанные работы досрочно. 10.4.6. Исполнитель осуществляет представление результатов по этапам работ по готовности соответствующих материалов в отношении отдельного кадастрового квартала (карты-плана территории). |
| 11. | Сроки выполнения работ | Работы выполняются с даты заключения контракта и в сроки, указанные для каждого этапа работ в календарном плане согласно приложению № 2. |
| 12. | Место выполнения работ | Полевые работы производятся по месту нахождения объектов комплексных кадастровых работ. Камеральные работы выполняются по месту нахождения Исполнителя. |
| 13. | Результат проведения комплексных кадастровых работ | 1. Результатом проведения комплексных кадастровых работ являются: - утвержденные карты-планы территорий и внесенные сведения об объектах недвижимости, содержащиеся в утвержденных картах-планах территорий кадастровых кварталов в Единый государственный реестр недвижимости. 2. После внесения сведений об объектах недвижимости, содержащихся в утвержденных картах-планах территорий кадастровых кварталов в Единый государственный реестр недвижимости Исполнитель по форме Заказчика в течение 3 рабочих дней направляет в адрес Заказчика информацию о количестве объектов недвижимости в разрезе земельных участков и объектов капитального строительства в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы. |
| 14. | Требования к приемке работ | Каждый карта-план территории, направленная заказчику для утверждения в форме документа на бумажном носителе, прошивается и скрепляется подписью и оттиском печати (при наличии) кадастрового инженера на обороте последнего листа карты-плана территории. Каждый карта-план территории в форме документа на бумажном носителе направляется заказчику в двух экземплярах. Каждый карта-план территории, отвечающая требованиям, установленным статьей 24.1 Федерального закона № 218-ФЗ, в форме электронного документа в формате XML, созданного с использованием XML-схем и обеспечивающего считывание и контроль представленных данных, заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, направляется заказчику в 3 экземплярах. |
| 15. | Гарантийный срок работ | - Исполнитель предоставляет гарантию качества выполненных комплексных кадастровых работ- 3 года с даты приемки работ. - В период гарантийного срока при обнаружении недостатков Исполнитель обязан, своими силами и без увеличения цены контракта, устранить выявленные недостатки. |
| 16. | Особые и дополнительные требования к проведению работ | Исполнитель обязан соблюдать сроки исполнения этапов согласно приложению 1 к настоящему Техническому заданию. В случае несоблюдения сроков исполнения Заказчик работ вправе принять решение о расторжения Контракта в одностороннем порядке |

Приложение 1.1 
к Техническому заданию

1. Для Заказчика № 1

| № п/п | Наименование разделов | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик (полное и/или сокращенное наименование) | Заказчик № 1 – Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края |
| 2. | Описание территории на выполнение комплексных кадастровых работ в 2023 году | Заказчик № 1: Местоположение: Забайкальский край, г. Чита кадастровые кварталы: 75:32:010420 75:32:010430 75:32:010605 75:32:010622 75:32:010640 75:32:010646 75:32:010669 75:32:010670 75:32:010706 75:32:020809 75:32:020118 75:32:030603 75:32:030604 75:32:030628 75:32:030642 75:32:030659 75:32:030758 75:32:030759 75:32:030760 75:32:030807 75:32:030809 75:32:030864 75:32:040362 75:32:040512 |

2. Для Заказчика № 2

| № п/п | Наименование разделов | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик (полное и/или сокращенное наименование) | Заказчик № 2 – Администрация муниципального района "Агинский район" |
| 2. | Описание территории на выполнение работ по разработке проектов межевания территории и проведению комплексных кадастровых работ в 2023 году | Заказчик № 2: Местоположение: Забайкальский край, Агинский район кадастровый квартал: 80:01:060101 |

3. Для Заказчика № 3

| № п/п | Наименование разделов | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик (полное и/или сокращенное наименование) | Заказчик № 3 – Администрация муниципального района "Борзинский район" |
| 2. | Описание территории на выполнение работ по разработке проектов межевания территории и проведению комплексных кадастровых работ в 2022 году | Заказчик № 3: Местоположение: Забайкальский край, Борзинский район кадастровые кварталы: 75:04:160308 75:04:160309 |

4. Для Заказчика № 4

| № п/п | Наименование разделов | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик (полное и/или сокращенное наименование) | Заказчик № 4 – Администрация муниципального района "Дульдургинский район" |
| 2. | Описание территории на выполнение работ по разработке проектов межевания территории и проведению комплексных кадастровых работ в 2023 году | Заказчик № 4: Местоположение: Забайкальский край, Дульдургинский район кадастровые кварталы: 80:03:010129 80:03:080101 80:03:100101 |

5. Для Заказчика № 5

| № п/п | Наименование разделов | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик (полное и/или сокращенное наименование) | Заказчик № 5 – Администрация муниципального района "Ононский район" |
| 2. | Описание территории на выполнение работ по разработке проектов межевания территории и проведению комплексных кадастровых работ в 2023 году | Заказчик № 5: Местоположение: Забайкальский край, Ононский район кадастровый квартал: 75:15:120102 |

6. Для Заказчика № 6

| № п/п | Наименование разделов | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик (полное и/или сокращенное наименование) | Заказчик № 6 – Администрация муниципального района "Забайкальский район" |
| 2. | Описание территории на выполнение работ по разработке проектов межевания территории и проведению комплексных кадастровых работ в 2023 году | Заказчик № 6: Местоположение: Забайкальский край, Забайкальский район кадастровый квартал: 75:06:050103 |

7. Для Заказчика № 7

| № п/п | Наименование разделов | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик (полное и/или сокращенное наименование) | Заказчик № 7 – Администрация Приаргунского муниципального округа |
| 2. | Описание территории на выполнение работ по разработке проектов межевания территории и проведению комплексных кадастровых работ в 2023 году | Заказчик № 7: Местоположение: Забайкальский край, Приаргунский муниципальный округ кадастровые кварталы: 75:17:180114 75:17:180118 |

8. Для Заказчика № 8

| № п/п | Наименование разделов | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик (полное и/или сокращенное наименование) | Заказчик № 8 – Администрация Тунгокоченского муниципального округа |
| 2. | Описание территории на выполнение работ по разработке проектов межевания территории и проведению комплексных кадастровых работ в 2023 году | Заказчик № 8: Местоположение: Забайкальский край, Тунгокоченский муниципальный округ кадастровый квартал: 75:27:090101 |

9. Для Заказчика № 9

| № п/п | Наименование разделов | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик (полное и/или сокращенное наименование) | Заказчик № 9 – Администрация муниципального района "Читинский район " |
| 2. | Описание территории на выполнение работ по разработке проектов межевания территории и проведению комплексных кадастровых работ в 2023 году | Заказчик № 9: Местоположение: Забайкальский край, Читинский район кадастровый квартал: 75:22:170125 75:22:170128 75:22:170138 75:22:170145 75:22:260102 75:22:420101 75:22:420102 75:22:430102 75:22:660109 75:22:660120 75:22:680401 75:22:680601 75:22:681001 75:22:681201 75:22:690101 75:22:700101 75:22:700102 75:22:710102 75:22:710201 75:22:700301 75:22:730801 75:22:770101 75:22:780106 75:22:802101 75:22:802401 75:22:802501 75:22:850901 75:22:851001 |

10. Для Заказчика № 10

| № п/п | Наименование разделов | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик (полное и/или сокращенное наименование) | Заказчик № 10 – Администрация муниципального района "Хилокский район" |
| 2. | Описание территории на выполнение работ по разработке проектов межевания территории и проведению комплексных кадастровых работ в 2023 году | Заказчик № 10: Местоположение: Забайкальский край, Хилокский район кадастровый квартал: 75:20:160101 |

11. Для Заказчика № 11

| № п/п | Наименование разделов | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик (полное и/или сокращенное наименование) | Заказчик № 11 – Администрация городского округа "Поселок Агинское" |
| 2. | Описание территории на выполнение работ по разработке проектов межевания территории и проведению комплексных кадастровых работ в 2023 году | Заказчик № 11: Местоположение: Забайкальский край, п. Агинское кадастровый квартал: 80:01:180124 |